CONFIGURATIONS COMPLÈTES DU SITE DE KRIBI (SRCC)

1. CONTEXTE ET ARCHITECTURE

Site : Kribi (DAMR & DAJ)

Architecture : Deux-tiers

Objectif : accès administratif avec sortie unique vers la Direction Générale

Services : VLAN, routage inter-VLAN, DHCP local, routage WAN RIP, sécurité de base

2. PLAN D’ADRESSAGE – KRIBI

| VLAN | Usage | Réseau | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | DAMR | 10.5.10.0/27 | 10.5.10.1 |
| 20 | DAJ | 10.5.20.0/27 | 10.5.20.1 |
| 30 | VOIP | 10.5.30.0/27 | 10.5.30.1 |
| 99 | Management | 10.5.99.0/28 | 10.5.99.1 |
| WAN | Kribi ↔ DG | 10.255.4.0/30 | 10.255.4.1 / .2 |

Serveur mail DG : 10.10.30.10

3. CONFIGURATION DU SWITCH MULTICOUCHE (Cisco 3560)

3.1 Paramètres de base et VLAN

enable

configure terminal

hostname SW-KRIBI-L3

vlan 10

name DAMR

vlan 20

name DAJ

vlan 30

name VOIP

vlan 99

name MANAGEMENT

3.2 Activation du routage inter-VLAN

ip routing

3.3 Interfaces VLAN (passerelles)

interface vlan 10

ip address 10.5.10.1 255.255.255.224

no shutdown

interface vlan 20

ip address 10.5.20.1 255.255.255.224

no shutdown

interface vlan 30

ip address 10.5.30.1 255.255.255.224

no shutdown

interface vlan 99

ip address 10.5.99.1 255.255.255.240

no shutdown

3.4 Liaisons vers les switchs d’accès

interface fa0/1

switchport mode trunk

no shutdown

interface fa0/2

switchport mode trunk

no shutdown

3.5 Lien L3 vers le routeur WAN

interface g0/1

no switchport

ip address 10.255.4.2 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.4.1

4. DHCP LOCAL SUR LE SWITCH L3

4.1 Exclusion des adresses statiques

ip dhcp excluded-address 10.5.10.1 10.50.10.9

ip dhcp excluded-address 10.5.20.1 10.50.20.9

ip dhcp excluded-address 10.5.30.1 10.50.30.9

4.2 Pools DHCP

ip dhcp pool DHCP-DAMR

network 10.5.10.0 255.255.255.224

default-router 10.5.10.1

dns-server 10.1.30.10

domain-name srcc.local

ip dhcp pool DHCP-DAJ

network 10.5.20.0 255.255.255.224

default-router 10.5.20.1

dns-server 10.1.30.10

domain-name srcc.local

ip dhcp pool DHCP-VOIP

network 10.5.30.0 255.255.255.224

default-router 10.5.30.1

option 150 ip 10.4.30.10

5. CONFIGURATION DU SWITCH D’ACCÈS DAMR (Cisco 2960)

enable

configure terminal

hostname SW-KRIBI-ACC-DAMR

vlan 10

name DAMR

vlan 30

name VOIP

interface range fa0/1 - 10

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface fa0/11

switchport mode access

switchport access vlan 30

interface fa0/24

switchport mode trunk

exit

write memory

6. CONFIGURATION DU SWITCH D’ACCÈS DAJ (Cisco 2960)

enable

configure terminal

hostname SW-KRIBI-ACC-DAJ

vlan 20

name DAJ

interface range fa0/1 - 10

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface fa0/11

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface fa0/24

switchport mode trunk

exit

write memory

7. CONFIGURATION DU ROUTEUR WAN KRIBI (Cisco 2911)

enable

configure terminal

hostname R-KRIBI

interface g0/0

ip address 10.255.4.1 255.255.255.252

no shutdown

router rip

version 2

no auto-summary

network 10.5.0.0

network 10.255.0.0

access-list 100 permit ip 10.50.0.0 0.0.255.255 host 10.10.30.10

access-list 100 deny ip any any

interface g0/0

ip access-group 100 out

exit

write memory

8. CONFIGURATION DES POSTES CLIENTS

Mode IP : DHCP

Vérifier : IP, passerelle et DNS automatiques

9. COMMANDES DE VÉRIFICATION

show vlan brief

show ip route

show ip dhcp binding

show interfaces trunk

10. CONCLUSION

Cette configuration assure un réseau stable, sécurisé et conforme au cahier de charges pour le site de Kribi, tout en restant simple à administrer et facilement extensible.