Voici la documentation complète, restructurée étape par étape pour l'assemblage et la configuration.

Cette documentation suit l'ordre logique de déploiement : D'abord le Cœur (Réseau & DHCP), ensuite l'Accès (Câblage), et enfin le Service (Téléphonie).

📘 DOCUMENTATION TECHNIQUE DE DÉPLOIEMENT - SITE EBOLOWA

Projet : Mise en place d'un réseau VoIP Cisco (CME) avec architecture routée.

VLANs : VLAN 10 (DATA/PC), VLAN 20 (VOICE/Téléphones).

PARTIE 1 : MATÉRIEL ET BRANCHEMENTS

1. Liste du Matériel

- 1x Routeur Cisco 2811 (Nom : Routeur-Ebolowa) - Gère les appels.

- 1x Switch Multilayer 3560 (Nom : Multilayer-Ebolowa) - Cœur du réseau, DHCP, Routage.

- 1x Switch 2960 (Nom : Switch-Access) - Connecte les utilisateurs.

- Téléphones IP Cisco 7960.

- PCs.

2. Plan de Câblage (A respecter impérativement)

| Origine | Port Origine | Destination | Port Destination | Type de Câble |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Routeur | FastEthernet0/0 | ↔ | Multilayer Switch | GigabitEthernet0/1 |
| Multilayer Switch | GigabitEthernet0/2 | ↔ | Switch Access | GigabitEthernet0/1 |
| Switch Access | FastEthernet0/1 à 10 | ↔ | Téléphone IP | Port SW (Switch) |
| Téléphone IP | Port PC | ↔ | Ordinateur (PC) | Port Réseau |

PARTIE 2 : CONFIGURATION LOGICIELLE (ORDRE CHRONOLOGIQUE)

Suivez cet ordre exact pour éviter les erreurs de dépendance.

ÉTAPE 1 : LE MULTILAYER SWITCH (Le Cerveau)

On configure d'abord lui car il distribue les adresses IP et gère les VLANs.

Bash

enable

configure terminal

hostname Multilayer-Ebolowa

! --- 1. ACTIVATION DU ROUTAGE (OBLIGATOIRE) ---

ip routing

! --- 2. CRÉATION DES VLANS ---

vlan 10

name DATA

exit

vlan 20

name VOICE

exit

! --- 3. CONFIGURATION DES PASSERELLES (SVI) ---

interface Vlan 10

description Gateway_DATA

ip address 10.4.10.254 255.255.255.192

no shutdown

exit

interface Vlan 20

description Gateway_VOICE

ip address 10.4.20.254 255.255.255.192

no shutdown

exit

! --- 4. SERVEUR DHCP (DATA & VOIX) ---

! Exclure les adresses utilisées par les passerelles et serveurs

ip dhcp excluded-address 10.4.10.254

ip dhcp excluded-address 10.4.20.254

ip dhcp excluded-address 10.4.20.194

! Pool pour les PCs

ip dhcp pool DATA_POOL

network 10.4.10.192 255.255.255.192

default-router 10.4.10.254

dns-server 8.8.8.8

exit

! Pool pour les Téléphones

ip dhcp pool VOICE_POOL

network 10.4.20.192 255.255.255.192

default-router 10.4.20.254

! L'option 150 DOIT pointer vers l'adresse du ROUTEUR (pas du switch)

option 150 ip 10.4.99.1

exit

! --- 5. CONFIGURATION DES PORTS ---

! Port vers le Routeur (Liaison routée Layer 3)

interface GigabitEthernet0/1

no switchport

ip address 10.4.99.2 255.255.255.252

ip ospf network point-to-point

no shutdown

exit

! Port vers le Switch Access (Trunk)

interface GigabitEthernet0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no shutdown

exit

! --- 6. ROUTAGE OSPF (Pour parler au routeur) ---

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

! On déclare tous les réseaux commençant par 10.4...

network 10.4.0.0 0.0.255.255 area 0

exit

exit

write memory

ÉTAPE 2 : LE SWITCH D'ACCÈS (La Distribution)

On configure ensuite les tuyaux pour que les VLANs arrivent jusqu'aux utilisateurs.

Bash

enable

configure terminal

hostname Switch-Access

! --- 1. CRÉATION DES VLANS (Indispensable même si créé sur le coeur) ---

vlan 10

name DATA

exit

vlan 20

name VOICE

exit

! --- 2. LIEN VERS LE MULTILAYER ---

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

no shutdown

exit

! --- 3. PORTS UTILISATEURS (Tél + PC) ---

! On configure les ports 1 à 10

interface range FastEthernet0/1 - 10

switchport mode access

! Le PC va dans le VLAN 10

switchport access vlan 10

! Le Téléphone va dans le VLAN 20

switchport voice vlan 20

spanning-tree portfast

no shutdown

exit

exit

write memory

ÉTAPE 3 : LE ROUTEUR (Le Service VoIP)

Enfin, on configure le service téléphonique. Le réseau est déjà prêt à l'accueillir.

Bash

enable

configure terminal

hostname Routeur-Ebolowa

! --- 1. INTERFACE RÉSEAU ---

interface FastEthernet0/0

ip address 10.4.99.1 255.255.255.252

ip ospf network point-to-point

no shutdown

exit

! --- 2. ROUTAGE OSPF ---

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 10.4.99.0 0.0.0.3 area 0

exit

! --- 3. SERVICE TÉLÉPHONIE (CME) ---

telephony-service

! Le routeur distribue les fichiers depuis son IP

ip source-address 10.4.99.1 port 2000

! Capacité du système

max-ephones 10

max-dn 10

! AUTO-ASSIGN : Assigne automatiquement les numéros (Plug & Play)

auto assign 1 to 10

! Création des fichiers de config

create cnf-files

exit

! --- 4. CRÉATION DES NUMÉROS ---

! Numéro 1

ephone-dn 1

number 4001

exit

! Numéro 2

ephone-dn 2

number 4002

exit

! Numéro 3

ephone-dn 3

number 4003

exit

exit

write memory

ÉTAPE 4 : VALIDATION (Checklist)

Une fois tout configuré, faites ces vérifications :

- Brancher les téléphones : Ils doivent s'allumer.

- Attendre 1 minute : Ils vont afficher "Configuring IP" -> "Configuring CM List" -> "Registering".

- Vérifier le numéro : Le numéro (ex: 4001) doit s'afficher en haut à droite de l'écran du téléphone.

- Vérifier le PC : Le PC branché derrière le téléphone doit recevoir une IP en 10.4.10.x.

- Test d'appel : Appelez du 4001 vers le 4002. Si ça sonne, le projet est validé.

| Nom du Réseau | VLAN ID | Adresse Réseau | Masque de Sous-réseau (CIDR) | Passerelle par défaut (Gateway) | Plage d'IP Utilisables (DHCP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA (PC) | 10 | 10.4.10.192 | 255.255.255.192 (/26) | 10.4.10.254 | 10.4.10.193 à 10.4.10.253 |
| VOICE (Tél) | 20 | 10.4.20.192 | 255.255.255.192 (/26) | 10.4.20.254 | 10.4.20.193 à 10.4.20.253 |
| LIEN INTERCO | -- | 10.4.99.0 | 255.255.255.252 (/30) | N/A | .1 (Routeur) et .2 (Switch MS) |